CÓDIGO FONTE

from machine import Pin, PWM, SoftI2C

from ssd1306 import SSD1306_I2C

import neopixel

import utime

# ============================================================

# OPERAÇÃO: QUAL O AGENTE INFECCIOSO?

# BitDogLab V7 - Raspberry Pi Pico W

# ============================================================

# ----------------------------

# PINAGEM BITDOGLAB V7

# ----------------------------

PIN_BOTAO_A = 5

PIN_BOTAO_B = 6

PIN_BOTAO_C = 10

PIN_CONTATO_PINCA = 0

PIN_BUZZER = 21

PIN_NEOPIXEL = 7

NUM_LEDS = 25

PIN_OLED_SDA = 2

PIN_OLED_SCL = 3

OLED_ADDR = 0x3C

# ----------------------------

# ESTADOS DO JOGO

# ----------------------------

ESTADO_INICIAL = 0

ESTADO_NORMAL = 1

ESTADO_EMERGENCIA = 2

ESTADO_PAUSADO = 3

ESTADO_SALVO = 4

ESTADO_MORTO = 5

estado = ESTADO_INICIAL

# ----------------------------

# VARIÁVEIS DO JOGO

# ----------------------------

saturacao = 100

amostras = 0

emergencia = False

pausado = False

# ----------------------------

# CONTROLE DE TEMPO

# ----------------------------

tempo_tela = 0

tempo_ultimo_beep = 0

tempo_ultimo_alarme = 0

tempo_ultima_saturacao = 0

tempo_ultimo_ecg = 0

tempo_debounce = 200

ultimo_a = 0

ultimo_b = 0

ultimo_c = 0

ultimo_contato = 0

ecg_frame = 0

alarme_ligado = False

# ----------------------------

# HARDWARE

# ----------------------------

botao_a = Pin(PIN_BOTAO_A, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

botao_b = Pin(PIN_BOTAO_B, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

botao_c = Pin(PIN_BOTAO_C, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

# Entrada GP0: contato com o corpo metálico.

# Usa pull-up interno. Ao encostar no GND, lê LOW.

contato_pinca = Pin(PIN_CONTATO_PINCA, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

buzzer = PWM(Pin(PIN_BUZZER))

buzzer.duty_u16(0)

np = neopixel.NeoPixel(Pin(PIN_NEOPIXEL), NUM_LEDS)

i2c = SoftI2C(scl=Pin(PIN_OLED_SCL), sda=Pin(PIN_OLED_SDA), freq=50000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=OLED_ADDR)

LED_MATRIX = [

[24, 23, 22, 21, 20],

[15, 16, 17, 18, 19],

[14, 13, 12, 11, 10],

[5,  6,  7,  8,  9 ],

[4,  3,  2,  1,  0 ]

]

# ============================================================

# FUNÇÕES AUXILIARES

# ============================================================

def limpar_matriz():

for i in range(NUM_LEDS):

np[i] = (0, 0, 0)

np.write()

def acender_xy(x, y, cor):

if 0 <= x < 5 and 0 <= y < 5:

np[LED_MATRIX[y][x]] = cor

def mostrar_texto(l1="", l2="", l3="", l4=""):

oled.fill(0)

if l1:

oled.text(l1, 0, 4)

if l2:

oled.text(l2, 0, 20)

if l3:

oled.text(l3, 0, 36)

if l4:

oled.text(l4, 0, 52)

oled.show()

def parar_som():

buzzer.duty_u16(0)

def beep(freq=1200, duracao_ms=60, volume=18000):

buzzer.freq(freq)

buzzer.duty_u16(volume)

utime.sleep_ms(duracao_ms)

buzzer.duty_u16(0)

def botao_pressionado(botao, nome):

global ultimo_a, ultimo_b, ultimo_c

agora = utime.ticks_ms()

if nome == "A":

ultimo = ultimo_a

elif nome == "B":

ultimo = ultimo_b

else:

ultimo = ultimo_c

if botao.value() == 0 and utime.ticks_diff(agora, ultimo) > tempo_debounce:

if nome == "A":

ultimo_a = agora

elif nome == "B":

ultimo_b = agora

else:

ultimo_c = agora

return True

return False

# ============================================================

# FUNÇÕES DO JOGO

# ============================================================

def tela_inicial():

global estado, tempo_tela

limpar_matriz()

parar_som()

mostrar_texto("OPERACAO", "QUAL O AGENTE", "INFECCIOSO?")

tempo_tela = utime.ticks_ms()

estado = ESTADO_INICIAL

def ecg_normal():

global ecg_frame, tempo_ultimo_ecg

agora = utime.ticks_ms()

if utime.ticks_diff(agora, tempo_ultimo_ecg) < 180:

return

tempo_ultimo_ecg = agora

limpar_matriz()

verde = (0, 40, 0)

frames = [

[(0, 2), (1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 2)],

[(0, 2), (1, 1), (2, 0), (3, 3), (4, 2)],

[(0, 2), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 2)],

[(0, 2), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2)]

]

for x, y in frames[ecg_frame]:

acender_xy(x, y, verde)

np.write()

ecg_frame = (ecg_frame + 1) % len(frames)

def ecg_reto():

limpar_matriz()

vermelho = (50, 0, 0)

for x in range(5):

acender_xy(x, 2, vermelho)

np.write()

def som_monitor():

global tempo_ultimo_beep

agora = utime.ticks_ms()

if utime.ticks_diff(agora, tempo_ultimo_beep) >= 1000:

tempo_ultimo_beep = agora

beep(1500, 45, 14000)

def som_alarme():

global tempo_ultimo_alarme, alarme_ligado

agora = utime.ticks_ms()

if utime.ticks_diff(agora, tempo_ultimo_alarme) >= 300:

tempo_ultimo_alarme = agora

alarme_ligado = not alarme_ligado

if alarme_ligado:

buzzer.freq(900)

buzzer.duty_u16(22000)

else:

buzzer.freq(1300)

buzzer.duty_u16(22000)

def som_parada_cardiaca():

buzzer.freq(700)

buzzer.duty_u16(18000)

def mostrar_pista():

global amostras, saturacao, tempo_tela

if amostras < 5:

amostras += 1

saturacao -= 5

if saturacao < 0:

saturacao = 0

mostrar_texto(

"AMOSTRA {}".format(amostras),

"PISTA {}".format(amostras),

"SAT {}%".format(saturacao)

)

tempo_tela = utime.ticks_ms()

def iniciar_emergencia():

global estado, emergencia, pausado

global tempo_ultima_saturacao, tempo_ultimo_alarme

emergencia = True

pausado = False

estado = ESTADO_EMERGENCIA

tempo_ultima_saturacao = utime.ticks_ms()

tempo_ultimo_alarme = utime.ticks_ms()

ecg_reto()

mostrar_texto("EMERGENCIA", "SAT {}%".format(saturacao))

def atualizar_saturacao():

global saturacao, estado, tempo_ultima_saturacao

if estado != ESTADO_EMERGENCIA:

return

agora = utime.ticks_ms()

if utime.ticks_diff(agora, tempo_ultima_saturacao) >= 1000:

tempo_ultima_saturacao = agora

if saturacao > 0:

saturacao -= 1

mostrar_texto("EMERGENCIA", "SAT {}%".format(saturacao))

if saturacao <= 0:

saturacao = 0

estado = ESTADO_MORTO

mostrar_texto("PACIENTE", "NAO RESISTIU")

ecg_reto()

def pausar_emergencia():

global estado, pausado, tempo_ultima_saturacao

if estado == ESTADO_EMERGENCIA:

estado = ESTADO_PAUSADO

pausado = True

parar_som()

mostrar_texto("EM ANALISE", "SAT {}%".format(saturacao))

elif estado == ESTADO_PAUSADO:

estado = ESTADO_EMERGENCIA

pausado = False

tempo_ultima_saturacao = utime.ticks_ms()

mostrar_texto("EMERGENCIA", "SAT {}%".format(saturacao))

def salvar_paciente():

global estado, saturacao, emergencia, pausado, tempo_tela

estado = ESTADO_SALVO

emergencia = False

pausado = False

saturacao = 100

parar_som()

limpar_matriz()

mostrar_texto("DIAGNOSTICO", "CORRETO")

beep(1200, 120, 16000)

utime.sleep_ms(120)

beep(1600, 120, 16000)

utime.sleep_ms(1200)

mostrar_texto("PACIENTE", "SALVO")

beep(1800, 150, 16000)

tempo_tela = utime.ticks_ms()

def reiniciar_jogo():

global estado, saturacao, amostras, emergencia, pausado

saturacao = 100

amostras = 0

emergencia = False

pausado = False

parar_som()

limpar_matriz()

tela_inicial()

def mostrar_estado_normal():

mostrar_texto("SAT {}%".format(saturacao))

def verificar_contato_pinca():

global ultimo_contato

agora = utime.ticks_ms()

if contato_pinca.value() == 0:

if utime.ticks_diff(agora, ultimo_contato) > tempo_debounce:

ultimo_contato = agora

return True

return False

# ============================================================

# INICIALIZAÇÃO

# ============================================================

reiniciar_jogo()

# ============================================================

# LOOP PRINCIPAL

# ============================================================

while True:

agora = utime.ticks_ms()

if estado == ESTADO_INICIAL:

if utime.ticks_diff(agora, tempo_tela) >= 3500:

estado = ESTADO_NORMAL

mostrar_estado_normal()

elif estado == ESTADO_NORMAL:

ecg_normal()

som_monitor()

if botao_pressionado(botao_a, "A"):

mostrar_pista()

if utime.ticks_diff(agora, tempo_tela) >= 1800:

mostrar_estado_normal()

if verificar_contato_pinca():

iniciar_emergencia()

elif estado == ESTADO_EMERGENCIA:

ecg_reto()

som_alarme()

atualizar_saturacao()

if botao_pressionado(botao_b, "B"):

pausar_emergencia()

if botao_pressionado(botao_c, "C"):

salvar_paciente()

elif estado == ESTADO_PAUSADO:

ecg_reto()

if botao_pressionado(botao_b, "B"):

pausar_emergencia()

if botao_pressionado(botao_c, "C"):

salvar_paciente()

elif estado == ESTADO_SALVO:

if utime.ticks_diff(agora, tempo_tela) >= 2500:

estado = ESTADO_NORMAL

mostrar_estado_normal()

elif estado == ESTADO_MORTO:

ecg_reto()

som_parada_cardiaca()

# Use o botão RESET físico da Pico para reiniciar tudo.

utime.sleep_ms(20)